正修科技大學工業工程與管理系品質管理證照考試補救考試-B卷

考生班級：         學號：          姓名：            考試日期：

共有25題，每題4分

- 個樣本資料為 8，5，4，9，7，5，11，下列敘述何者為錯誤？

A. 眾數為 5 B. 中位數為 7 C. 全距為7 D. 標準差為 2.33

- 不良率(p)管制圖的中心線為0.1，上管制界限為0.19，下管制界限為0.01，若此管制圖使用三倍標準差的管制界限，則其樣本數應為多少？

A. 80 B. 90 C. 100 D. 110

- 中華民國的國家品質獎是建立在何架構上？

A. ISO 9000  B. TQC  C. TQM  D. CWQC

- TQM 最優先考量的追求目標為何？

A. 顧客滿意 B. 股東獲利 C. 公司成長D. 成本降低

- 較適合服務品質之「品質」定義為何？

A. 符合規格 B. 符合標準 C. 具有應有功能 D. 符合顧客需求與期望

- 利用直方圖可以展現出製程能力產品規格之間的關係，作為品質改善的重要線索，則直方圖應以何種形式出現為最佳?

A. 左偏型 B. 右偏型 C. 雙峰型 D. 常態分配型

- 下列有關機遇原因(Chance variation)的敘述，何者為正確?

A. 是可以避免的 B. 管制圖的目的是發現機遇原因 C. 解決機遇原因成本高且費時 D. 製程若發現有機遇原因，則可視為在管制狀態之外，亦即製程為不穩定

- 下列何者不為品質成本的項目?

A. 固定製造費用 B. 預防成本 C. 鑑定成本 D. 內部失敗成本與外部失敗成本

- 某公司利用不良個數(np)管制圖進行監控製程，假設每小時抽取100 個樣本得平均不良率為0.02，則其管制上限為

A.12  B.3.4  C.6.2  D. 以上皆非

- 在繪製不良率(p)管制圖時，當增加組內樣本個數時，則其管制上下限的變化為

A. 變寬 B. 變窄 C. 不變 D. 與組內樣本數的變動無關

- 以下對品管圈的敘述何者是錯的?

A.參與品管圈的人數愈多愈好 B. 是由第一線工作人員所組成的工作人員小組  C.品管圈的人數最好是奇數以利表決 D. 品管圈是用自動自發的方式所組成

- MIL-STD-105E 抽樣計畫中衡量不良率的指標是採用:

A. AOQL (平均出廠品質界限)  B. AQL (允收品質水準)  C. LTPD (拒收品質水準)  D. Consumer’s risk (生產者冒險率)

- 有關製程中的非機遇變異 (Assignable variation) 的敘述，下列何者為錯誤的?

A. 使產品品質發生極為顯著的變異 B. 是可以矯正的 C. 是無法避免的 D. 製程不在管制狀態下

- 某雙次抽樣計劃: 批量N=5000，n1=80，c1=2，r1=4; n2=160，c2=5，r2=6，請判斷在下列何種情況下會允收此批產品?

A. 第一次抽到3 個，第二次抽到4 個不合格品 B. 第一次抽到3 個，第二次抽到6 個不合格品 C. 第一次抽到3 個，第二次抽到2 個不合格品 D. 第一次抽到4 個不合格品。

- 若製程在管制狀態下時得其平均數管制圖的中心線為 3.99，全距管制圖的中心線為0.64，已知樣組的個數為25，且組內樣本的個數為10，若知d2 的值是 3.078，則標準差的估計值為

  - 0.128  B. 0.208  C. 0.026  D. 1.970

- 繪製計量值管制圖時，從製程中選取樣組，應考慮哪兩項原則，管制圖才會有效?

A. 組內變異小，組間變異小 B. 組內變異小，組間變異大 C. 組內變異大，組間變異小 D. 組內變異大，組間變異大

- 每天抽30個樣本，連續抽14天，共發現21個不良品，則不良率管制圖的管制上限為

A. 0.1694 B. 0.2247 C. 0.090 D. 0.108

- 計數值管制圖中的缺點數管制圖所使用的機率分配是

A. 常態分配 B. 二項分配 C. 卜氏 (Poisson) 分配 D. 以上皆非

- 收集 25 組數據來繪製不良率管制圖，當不良率為 4%時，若每組樣本均為 50 個，則不良率管制圖的管制上限為

A. 0.068 B. 0.079 C. 0.123 D. 0.158。

- 若以溫度來預測反應值，則適當的統計方法是

A. 變異數分析 B. 類別分析 C. 迴歸分析 D. 無母數分析

- 下列針對平均出廠品質(Average Outgoing Quality, AOQ) 的敘述哪一項是錯誤的?

A. 是一連串貨批在實施選別型檢驗後，貨批之平均品質水準 B. AOQ 的最小值稱為平均出廠品質界限(AOQL) C. AOQL 只能求得近似值 D. AOQ=送驗批的不良率* 允收機率。

- 某一製程之平均良率為 0.98，今從生產過程中隨機抽取20 個產品，求至少有一個會是不良品之機率?

A. 1− (0.98)19  B. (0.02)(0.98)20  C. 1− (0.98)20  D. 1− (0.02)20。

- 已知樣本大小n = 9，製程平均值為20，製程標準差為2，則3-sigma Xbar 管制圖之上、下管制界限為：

A. [22,18]  B. [26,14]  C. [23,17]  D. [28,22]。

- 在管制圖中，檢定力 (power) 是指：

A. 製程並未改變，判定已發生改變之機率 B. 製程並未改變，正確判定未發生改變之機率 C. 製程已發生變化，正確判定已發生變化之機率 D. 製程已發生變化，判斷未發生變化之機率

- 品質機能展開 (QFD) 應用於產品設計時，主要的功能為：

A. 將顧客的心聲納入產品開發過程中 B. 提供有效的預測方法 C. 產品標準化 D. 減少開發設計費用