正修科技大學工業工程與管理系品質管理證照考試補救考試-C卷

考生班級：         學號：          姓名：            考試日期：

共有25題，每題4分

- 在使用管制圖時，一定會發生型 I 錯誤 (type I error) 與型II 錯誤 (type II error)，以下敘述何者為真?

A. 要減少型I 錯誤則必須緊縮管制界限 B. 放寬管制界限後，型I 錯誤增加了  C. 要減少型II 錯誤則必須將管制界限縮小 D. 放寬管制界限可減少型II 錯誤

- 下列有關品質的定義，那一個是錯誤的？

A. 品質是適不適用 B. 品質是符合規格 C. 品質是與變異成正比 D. 品質是超越顧客的期待。

- 國際品質標準認證（例如ISO-9000）是屬於那一階段的品管技術？

A. 檢驗 B. 製造 C. 設計 D. 管理

- 管制圖就統計理論而言，是一種？

A. 點估計 B. 假說檢定 C. 迴歸分析 D. 變異數分析。

- 下列對管制圖中的管制界線(Control limits)之描述何者有誤？ I.可用來判斷製程是否異常的依據 II.可用來判斷良品與不良品之依據 III.由買賣雙方所訂定出來 IV.抽樣分配中計算而得

A. 只有I  B. 只有II 和III  C. 只有I 和IV  D. I,II 和IV。

- 統計製程管制中管制圖之錯誤的警訊(False alarm)是下列那個事件發生的機率？

A. 拒絕一個正常的製程 B. 允收一個正常的製程 C. 允收一個異常的製程 D. 拒絕一個異常的製程。

- 缺點數管制圖(c control chart)中，已知中心線(CL)等於16，則其UCLc 為：

A. 4  B. 12  C. 20  D. 28

- 下列何者表示製程能力良好：

A. Ca > 12.5%  B. Cp < 1.33  C. Cpk > 1.67  D. Ppk < 1

- 某一符合Cp=2.0 之常態分配，且中心位置沒有發生偏移，試求規格值是μ±幾個標準差：

A. 3B. 4  C. 5 D. 6

- 在計算製程能力指標之前，下列何條件須符合?

A. 製程不須在管制狀態下 B. 製程之輸出數據須符合常態分配 C. 製程須在管制狀態下，但輸出數據不須符合特定之分配 D. 製程必須在管制狀態下且輸出數據須符合常態分配。

- 「供應商評選」的成本應屬於那一種品質成本？

A. 預防成本 B. 評估成本 C. 內部失敗成本 D. 外部失敗成本。

- 某一選別型抽樣計畫，在產品品質不良率p 為1%時，其允收機率Pa 等於0.9，請問此時的平均出廠品質(AOQ)為何?

A. 0.9 B. 0.009 C. 0.09 D. 0.01。

- 在 QC 方法中，如果欲瞭解資料的分配型態，最適合的工具為_____？

A. 直方圖 B. 推移圖 C. 雷達圖D. 扇形圖。

- 下列哪些情況是使用個別值和移動全距(X-mR)管制圖的時機？

(I)產品生產率高、(II)破壞性檢驗、(III)採用100%檢驗、(IV)產品非常昂貴

A. 僅(I)、(II)、(III) B. 僅(I)、(II)、(IV) C. 僅(II)、(III)、(IV) D. 僅(I)、 (III)、(IV)。

- 使用Xbar 管制圖，若其他條件不變，而每次抽樣的樣本數由5 個變為10 個，則管制界限的變化為

A. 中心線往上移動、管制上限不變、管制下限不變 B. 中心線不變、管制上限往下移動、管制下限往上移動 C. 中心線不變、管制上限往上移動、管制下限往下移動 D. 中心線往上移動、管制上限往上移動、管制下限往上移動。

- 針對OC 曲線，下列敘述何者為正確?

A. 就買方而言，OC曲線愈陡峭愈好 B. 生產者冒險率(α)愈大愈好 C. 檢出力(1-β)愈小愈好 D. 橫軸表示允收機率。

- 某雙次抽樣計劃：N=5000，n1=100，c1=2 ; n2=100，c2=5，請判斷在下列何種情況下會允收?

A. 第一次抽到3個，第二次抽到4個不良品 B. 第一次抽到4個，第二次抽到3個不良品 C. 第一次抽到1個不良品 D. 第一次抽到6個不良品。

- 在計量值管制圖中，為了突顯各樣組之間的差異，以避免造成誤判，下列敘述何者正確？

A. 應使各樣組的組內變異小、組間變異大 B. 應使各樣組的組內變異大、組間變異小 C. 抽取樣本時應採用定時法(固定時間間隔抽取一個樣本的方式) D. 每抽取一樣組均代表著進行一次變異數分析。

- 降落傘宜採用下列何種檢驗方式？

A. 免檢 B. 全檢 C. 抽檢 D. 都可以。

- 下列有關允收品質水準(AQL)與生產者冒險率(PR)、拒收品質水準(RQL)與消費者冒險率(CR)的敘述，何者有誤？

A. 允收品質水準(AQL)是指送驗批品質良好，應有較大機會被允收的最大不良率 B. 拒收品質水準(RQL)是指送驗批品質不佳，應有較大機會被拒收的最小不良率 C. 消費者冒險率(CR)又稱為第一型錯誤(Type Ι Error) D. 通常以α代表生產者冒險率(PR)的機率大小，而且通常設定為5%。

- 所謂裘蘭(Juran)的品質三部曲包括：

A. 品質規劃、預測、品質成本 B. 成本會計、品質管制、可靠度管理 C. 品質規劃、品質管制、品質改進 D. 品質改善、目標管理、品質功能展開。

- 避免作業遺漏或疏失，吾人可用何種品管手法來輔助工作的執行?

A. 直方圖 B. 點檢用之檢核表 C. 柏拉圖 D. 紀錄用之檢核表。

- 下列何者不是品管圈活動的目標：

A. 提高現場士氣 B. 提高品質意識 C. 改良產品的設計 D. 提高改善意識。

- 品質機能展開 (QFD) 應用於產品設計時，主要的功能為：

A. 減少開發設計費用 B. 提供有效的預測方法 C. 將顧客的心聲納入產品開發過程中 D. 產品標準化。

- 中華民國國家品質獎權責機關為：

A. 內政部 B. 經濟部 C. 財政部 D. 經建會。